ПАСПОРТ

Лебедка электрическая 
EWH 250   EWH 500
380В
Лебедка электрическая EWH-250, EWH-500 предназначена для обеспечения подъемно-транспортных действий при строительных, монтажных и других работах, а также для комплектации подъемных устройств.

Лебедка НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для подъема людей.

Рассчитана для работы в следующих условиях:

Температура окружающей среды от -20 до +40 С

Окружающая среда – невзрывоопасная

Рабочее положение – крепление на горизонтальной или вертикальной площадке с помощью анкерных болтов под навесом

Исполнение лебедок для регионов с умеренным климатом – У2

Режим работы  - легкий

Рабочее напряжение 380В частота тока 50Гц

Срок службы лебедки при соблюдении условий эксплуатации – не менее 5 лет

1.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

	
	EWH-250
	EWH-500

	Тяговое усилие в канате в кгс


	250
	500

	Расчетная скорость навивки каната на первом слое (м/мин)
	30

	Диаметр барабана
	80
	120

	Количество метров каната укомплектованного на эл.лебедке (м)
	62,5
	73,4

	Тормоз
	встроенный на электродвигателе



	Двигатель
	1,1 кВт, 3000 об/мин 380В
	2,2 кВт, 3000 об/мин 380В

	Диаметр каната (мм)
	5
	6

	Габариты (мм)
	380х430х300
	415х515х365

	Масса с канатом (кг)
	59
	96


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Лебедка в сборе – 1 шт

Паспорт – 1 шт.
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Данное руководство содержит информацию для правильной установки, работы и технического обслуживания, описанного здесь, оборудования. Персонал, устанавливающий, обслуживающий и работающий на данной установке,  должен быть знаком с положениями данной инструкции. 

Канатные лебедки серии EWA имеют высокую производительность, эффективность и безопасность, а также предлагают множество преимуществ и опций. Их компактный, практичный дизайн позволяет использовать оборудование при подъеме и тяге грузов.  Лебедки спроектированы в соответствии с DIN15020, классификация 1Bm, по правилам безопасности VGB8  и в соответствии с директивами ЕС для машинного оборудования.
Свойства:

· Компактные размеры благодаря встроенному тормозу. Стандарт: евро-вольтаж 230/400В, 50Гц, 3 фазы.
· Шестеренчатая трансмиссия с геликоидальным зубчатым колесом на первой передаче обеспечивает мягкий пуск. Устройство смазано маслом, из-за этого оно может быть использовано в любом положении.

·  Тормозной диск (с пружиной), встроенный в мотор, позволяет держать груз даже в случае отключения электричества.
· Каждая лебедка тестируется перегрузкой на фабрике.

Устройства снабжаются инструкцией по использованию.

Спецификация.

[image: image1.png]Cnoi |Rated Line Pull daN | Ycnonbsyeman anuka tpoca, m
KaHaTa | e\vaos030 | EWAS0-20 e —|

1st 250 | 500 13.7 [ 164

2nd 200 | 400 28.5 | 34

3rd |"167 | 335 45 |53

4th 145 | 285 62.5 | 73.4





	Схема      электрики для EWA250-15


	Схема электрики для EWA250-30, EWA500-15/30, EWA1100-10.




[image: image2.jpg]2. Specification

Hods) Pu'g;i”‘? 'él:‘él%gg m#e E\e:’rtf(grmance Electric Voltage Rs?g: dsalrjpflm Weriggtev;l(ist,hout
EWA2S05 | 250 | 15 | 5 | 055 | Z30¢Single-phase 60 55
EWA250-30 | 250 30 | 5 1 400V 3-phase 50Hz 60 59
EWA500-15 | 500 15: | 6 A 400V 3-phase 50Hz 60 90
EWA500-30 | 500 30 | 6 2.2 400V 3-phase 50Hz 60 96
EWA1100-10| 1100 | 10 | 9 2.2 400V 3-phase 50Hz 50 98

Electric Circuit Diagram for EWA250-15

=
3
-




[image: image3.jpg]Isiyed 9





Сила тяги и используемая длина каната.

[image: image4.jpg]\

" Line Pulling Force and useable rope length by Layer

Rope Rated Line Pull daN Useable rope length m J

Layer |EwA250-15|EWA250-30 | EWAS00-15| EWA500-30 1100-10 | EWA250-15| EWA250-30 | EWA500-15 [EWA500-30 | EWAT100-1

1st 250 | 250 | 500 500 1100 | 13.7 | 13.7 | 16.4 | 164 | 11

2nd 200 | 200 | 400 400 880 | 28.5 | 28.5 | 34 34 23.3

3rd 167 | 167 | 335 335 737 45 45 53 53 36.9

4th 145 | 145 | 285 285 | 627 | 625 | 62.5 | 73.4 | 734 52

A
Al < =T
v
= \ In
IS %/ o
5 D
B
t
oy | 2D, |
|
Eeiotead
HP





[image: image5.jpg]Dimension |EWA250-15 | EWA250-30 | EWA500-15 | EWA500-30 |[EWA1100-10
A 430 ‘ 430 515 515 515
B 292 292 480 480 480
: c / / 240 240 240
D 80 80 120 120 120
d 13 13 15 15 15
E 380 380 415 415 415
F 265 265 270 270 270
G 322 322 336 336 336
= G1 145 145 176 176 176
G2 300 300 365 365 365
M 345 345 370 370 370
t 8 8 .10 10 10
a1 149° 149° 150° 150° 150°
22 36° 36° 33° 33° 33°
a3 42 42° 39° 39° 39°
; a4 86° 86° 89° 89° 89°

Rl






3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
3.1 Оцените груз, который должен быть поднят или сдвинут с места, и убедитесь, что он не превышает по грузоподъемности разрешенной величины.
3.2 Наметьте места для сверления отверстий.

3.3 Привинтите лебедку к структуре, способной держать нагрузку более 5 нагрузок на которую рассчитана лебедка. Убедитесь, что канат идет прямо из лебедки, но не под углом – это предотвратит стирание и повреждение каната.
3.4 Подключите лебедку к электросети.
3.5 При тестировании лебедки, нажмите переключатель на пульте управления сначала в одном направлении, а затем в другом для проверки направления работы лебедки.
4. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
· Данная электрическая лебедка создана для операций тяги и подъема. Запрещено использовать данное оборудование для тяги, подъема, транспортировки людей или работать в областях, где ,под поднимаемым грузом, могут находиться люди.

· Инспектируйте данную лебедку. Большие силы возникают во время использования лебедки, создавая угрозу безопасности. Работайте и обслуживайте лебедку в соответствии с инструкцией. Не допускайте детей и посторонних лиц, незнакомых с данной инструкцией, к управлению лебедкой. Лебедка может стать причиной ранений.

· Проверьте работу лебедки во всех режимах. Не используйте её при любых повреждениях. 

· Не превышайте разрешенную нагрузку.

· Не присоединяйте груз к полностью размотанному канату. Оставляйте как минимум пять полных витков на барабане.

· Не работайте с лебедкой, находясь в неадекватном состоянии, или под действием алкоголя, или наркотиков.

·  При работе с канатом используйте перчатки.
· Держитесь подальше от троса и лебедки во время работы.

· Не тяните груз при невыполненных закрепляющих действиях.
· Не используйте потрепанный, ломаный, обветшалый трос.

· Не направляйте трос руками, не стойте на стороне каната лебедки.

· Не оставляйте груз, висящий на тросе, без присмотра.

4.1 Нажимайте на кнопку на пульте управления, перемещая трос на желаемую длину, затем зацепите крюком груз, который необходимо переместить. Убедитесь, что на крюк установлена защелка.
ВНИМАНИЕ!!! Всегда оставляйте на барабане минимум 5 витков троса. Ознакомьтесь с инструкцией по безопасности.

4.2.Оператор может начать двигать груз только после того как убедится, что в зоне опасности отсутствуют люди и груз не перевернется.

4.3 Если лебедка не может сдвинуть груз с места, отключите лебедку, нажатием кнопки на пульте, проверьте причины по которым груз не двигается или проверьте, возможно масса груза выше разрешенной.

 4.4 Закрывайте трос и лебедку, когда оборудование не используется.
5. Техническое обслуживание.

Смазка.

1. Все движущиеся части в лебедке были смазаны на фабрике с использованием высокотемпературного литиевого солидола. Промежуточная смазка не требуется.

2. Периодически смазывайте канат легким проникающим маслом.

Замена троса.

(выполняется квалифицированным персоналом)

1. Отмотайте полностью весь канат. Заметьте как он соединен с барабаном.

2. Отсоедините старый канат и присоедините новый.

3. Намотайте новый трос на барабан, избегая образования петель.

ЧАСТИ ЛЕБЕДКИ

	Номер.
	Название.
	Количество, шт.

	1
	Контровочное кольцо.
	1

	2
	Крышка подшипника.
	1

	3
	Подшипник.
	2

	4
	Барабан.
	1

	5
	Винт А.
	1

	6
	Болт.
	2

	7
	Зажимная пластина.
	1

	8
	Проставка.
	1

	9
	Колесо-4.
	1

	10
	Колесо-2.
	1

	11
	Колесо-3.
	1

	12
	Шлицевой вал.
	1

	13
	Подшипник.
	2

	14
	Мотор.
	1

	15
	Гайка.
	6

	16
	Внешняя пластина(правая).
	1

	17
	Штифты.
	3

	18
	Канат с крюком.
	1

	19
	Внешняя пластина(левая).
	1

	20
	Винт В и пружинная шайба.
	4

	21
	Крышка передач.
	1

	22
	Стопорное кольцо.
	1

	23
	Держатель подшипника.
	1

	24
	Винт С.
	4

	25
	Болт и пружинная шайба.
	10


Продукт: электрическая лебедка

Тип: EWA250-15/30, EWA500-15/30, EWA1100-10

Стандарты: DIN15020, VBG8
Качество: EN ISO9001

 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Дата продажи _________________

Накладная  ____________________

м.п.

PAGE  
5

