	
	



	Зав. номер № ..............………

Дата выпуска:  ……………..

	[image: image1.jpg]



Ручная грузовая кошка R-TECH
(от 500 кг до 10.000 кг)

[image: image2.jpg]



Паспорт.



	Дата
Сведения о ремонте кошки или замене ее узлов и деталей
Подпись лица, ответственного за содержание кошки


	1. Назначение кошки.

1.1. Кошка   грузовая     предназначена    для   перемещения    груза   или   тали  по балке двутаврового профиля   ( ГОСТ 19425-74,

ГОСТ 8239-89) и используется при различных работах.

1.2. Кошка  может  эксплуатироваться  как  в  закрытом  помещении,   так  и  на  открытом воздухе.  Разрешается  эксплуатация  кошки при температуре окружающей среды от -20 до +40(С.

           Запрещается   применение  кошки  для  перемещения  людей,   взрывоопасных  или ядовитых веществ, жидкого или раскаленного металла и шлака; эксплуатация в химически активных средах.

2. Состав изделия и комплект поставки.

2.1. Кошка состоит из двух силовых щек, четырех ходовых катков (двух приводных и двух холостых  –  для  приводной  кошки),  уравнительной оси,  набора  регулировочных  шайб, гаек; приводной звездочки и тяговой цепи (для приводной кошки).

2.2. Комплект поставки:

Силовая щека

2

Ходовой каток

4 (или 2+2 для приводной. кошки)

Звездочка (для приводной кошки)

1

Цепь (для приводной кошки)

1

Уравнительная ось

1

Регулировочные шайбы

Паспорт

1

упаковка

1



	- 8 -
	- 1 -

	3. Технические характеристики.

[image: image3.jpg]Xonocmas kouwka




Характеристики приводной кошки.

Грузо

подъём

ность, т
Ширина балки, мм
Вес нетто, кг
А, 

мм

В,

мм

С,

мм

Н,

мм

0,5

64 – 140
14

308,5
212
198,5
113
1,0

64 – 140
19

328,5
255
231,5
128
2,0

76 – 165
29

361,5
302
278
152
3,0

76 – 203
40

428,5
344
338
186
5,0

88 – 203
65

434
378
393
219
10,0

125 – 203
103

487,5
455
490
275,5

	9. Сведения о ремонте кошки.

Дата
Сведения о ремонте кошки или замене ее узлов и деталей
Подпись лица, ответственного за содержание кошки



	- 2 -
	- 7 -

	6. Гарантийные обязательства.

Изготовитель   гарантирует   соответствие  кошки   всем   требованиям   при    соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Срок гарантии 1 год со дня   продажи   кошки.    
7. Правила хранения и транспортировки.

7.1. Кошка до расконсервации должна храниться в закрытом помещении или под навесом.

7.2. Консервация кошки изготовителем обеспечивает ее защиту от коррозии 1 год.

7.3. Расконсервированная  кошка  во время,  когда она не используется,  должна храниться в закрытом помещении или под навесом на деревянном поддоне или стеллаже.

7.4. Для    транспортировки    кошка    должна    быть   законсервирована   и   упакована    в жесткую тару.

	Характеристики холостой кошки.

Грузо

подъём

ность, т
Ширина балки, мм
Вес нетто, кг
А, 

мм

В,

мм

С,

мм

Н,

мм

0,5

64 – 140
7

230
212
198,5
113
1,0

64 – 140
12

254
255
231,5
128
1,5

76 – 165
18

276
277
265
145
2,0

76 – 165
22

294
302
278
152
3,0

76 – 203
30

344
344
338
186
5,0

88 – 203
55

360
378
393
219
10,0

125 – 203
93

403
455
490
275,5             
4. Сборка.

4.1. Измерьте ширину балки.

4.2. Соберите необходимое равное количество регулировочных шайб внутри силовых щек кошки   так,   чтобы   размер   между   фланцами   катков   кошки   составлял   6мм,    на  ¼  (максимально)  больше  ширины  балки.   Соберите  оставшиеся  шайбы  снаружи силовой щеки   кошки.     ДОЛЖНО    БЫТЬ    ПО   МЕНЬШЕЙ    МЕРЕ     ПО   ОДНОЙ    ШАЙБЕ   ВНУТРИ И СНАРУЖИ КАЖДОЙ СИЛОВОЙ ЩЕКИ КОШКИ.

4.3. При незатянутых гайках  разведите щеки так,   чтобы  катки могли пройти и встать  на свои ходовые полки.  Прижмите прочно шайбы гайками,  затем  подвесьте  к кошке какой-либо  легкий  груз,   и  убедитесь,   что   все   ее   четыре  катка  контактируют   со   своими ходовыми полками.  Прочно затяните шайбы гайками снова,  затем зафиксируйте гайки от самоотворачивания. ГАЙКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАТЯНУТЫ.



	- 6 -
	- 3 -

	4.4. Подвесьте к кошке  максимально допустимый по грузоподъемности груз  и  прокатите ее медленно по всей длине балки для обеспечения нормальной работы.        
5. Комплектующие.

1

Две силовые щеки холостой кошки

14

Правая силовая щека приводной кошки

2

Холостой каток                  

15

Медная втулка

3

Подшипник

16

Ловитель тяговой цепи

4

Кольцо оси

17

Приводная звездочка

5

Кольцо подшипника

18

Шайба

6

Кольцо

19

Шестигранная корончатая гайка

7

Регулировочная шайба

20

Шплинт

8

Шестигранная гайка

21

Тяговая цепь

9

Кольцо для груза или тали

22

10

Уравнительная ось

23

Втулка

11

Левая силовая щека приводной кошки

24

Пружинная шайба

12

Приводной каток

25

Шестигранная гайка

13

Приводная вал-шестерня


	[image: image4.jpg]




	- 4 -
	- 5 -


